CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Marché public pour la fourniture de véhicules de transport en commun de faible capacité

SPL MBFC

SPL MOBILITES BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Entité adjudicatrice (article L1212-1 du code de la commande publique)

1, Rue Pierre Vernier – 25220 THISE

03 81 80 52 90

@ contact@mobilitesbfc.fr

Marché formalisé dont les montants

sont supérieurs aux seuils européens

MARCHE N° : 2026-001

Préambule

La politique globale de MBFC en matière d’achat de véhicules est de les acquérir neufs, de les conserver entre 12 et 15 ans, puis de les céder en fin de vie.

MBFC a fait le choix de maintenir et réparer son parc de véhicules en interne en s’appuyant sur ses ateliers et son personnel. A ce titre, une attention particulière est portée sur la qualité technique des véhicules achetés, en vue de limiter les interventions sur les véhicules et de lutter contre l’obsolescence programmée.

Il en va notamment ainsi en ce qui concerne :

- La conception du véhicule, la qualité, l’emplacement, la protection des différents organes, capteurs, raccords, situés ou passant dans les endroits difficiles d’accès et particulièrement exposés tels que les passages de roues ou la face ventrale du véhicule.

- L’accessibilité des organes, la facilité de démontage et remontage, la simplicité de réparation, la lecture des schémas, la compréhension des informations recueillies par les diagnostics électroniques.

- La qualité de matériaux utilisé, de l’aménagement intérieur, des finitions, des facilités d’accès, d’entretien et de nettoyage au quotidien.

- La standardisation et la disponibilité des pièces, la simplicité et l’efficacité des process de montage et d’accès.

Les éléments développés ci-dessus ont pour objet de favoriser une politique de rationalisation des coûts de maintenance et de réparation des autocars sur le moyen et le long terme. Cela doit aussi favoriser notre capacité à intervenir en interne en limitant le recours aux prestataires extérieurs pour des motifs liés à une complexité trop importante des opérations à réaliser dues au constructeur.

Cette volonté de standardisation, de rationalisation, d’harmonisation, de simplification de notre parc de véhicules doit permettre de limiter nos coûts de maintenance, et faciliter les interventions de nos techniciens. Pour ceci, MBFC doit pouvoir compter sur un partenaire professionnel disposant d’un réseau de proximité éprouvé et réactif.

En matière d’environnement, MBFC s’attache à préserver les ressources naturelles et réduire notre empreinte carbone. De plus, les derniers appels d’offres de transport lancés par nos collectivités actionnaires font apparaitre de fortes exigences environnementales dans les cahiers des charges des véhicules.

A ce titre MBFC s’intéresse aux carburant alternatifs d’où l’exigence de compatibilité des motorisations avec la norme EN 15940.

1 : Etendue de la consultation

Le présent marché a pour objet la fourniture véhicules de transport en commun neufs.

Il comprend donc :

La livraison dans nos locaux, avec facture séparée,

L’immatriculation du véhicule. Les frais font l’objet d’une facture séparée.

Le certificat de conformité,

Le certificat de passage au contrôle technique, avec le procès-verbal de réception,

L’attestation d’aménagement de chaque véhicule,

L’attestation d’installation de l’éthylotest,

L’attestation de vérification du limiteur,

Le manuel d’utilisation et d’entretien du véhicule et des équipements,

La fourniture de tous les documents administratifs et techniques légaux,

2 : Documentation technique

Le titulaire s’engage à mettre à disposition dès le début de la prestation et tout au long du marché l’ensemble de la documentation nécessaire à une utilisation et un fonctionnement normal des pneumatiques. Le prestataire s’engage à fournir les éventuels rectificatifs sans supplément de prix.

3 : Garanties

3.1 – Garantie initiale

La garantie demandée est de deux ans ou 80 000 kms, premier des deux termes atteints.

3.2 – Garantie de disponibilité des pièces détachées

Le candidat est tenu d’indiquer explicitement la durée pour laquelle il s’engage à fabriquer et fournir des pièces d’origine. Il devra préciser la durée de disponibilité minimale des pièces et organes nécessaires aux réparations et entretiens du ou des types de véhicules proposés.

4 : SAV

Le candidat devra exposer la manière dont il entend assurer le SAV auprès de MBFC. Il devra préciser le réseau sur lequel il s’appuie pour assurer les garanties, les conseils techniques, les dépannages des véhicules proposés.

Le candidat précise le fonctionnement de son magasin de pièces détachées, l’accès à son catalogue de pièces, l’accès aux références pièces constructeur, les modalités de commande de pièces, les conditions d’envoi (réactivité, coût, échange standard, rabais, promotion)

Cela concerne l’ensemble des organes quelles que soient les versions ou les millésimes des véhicules.

5 : Pénalités de retard

Voir CCAP article 9.

Ces dysfonctionnements peuvent être considérés, selon leur gravité et leur fréquence, comme une clause de résiliation anticipée. Dans cette hypothèse il sera fait application du CCAG-FCS.

6 : Définition des véhicules

Voir les annexes au présent CCTP

Les variantes ne sont pas autorisées.

Il est demandé une réponse explicite aux points soulignés.

Fait en un seul original,

A ------------------------------ Le ------------------------------

Mention Manuscrite « LU et APPROUVE »

Cachet de l’entreprise

Signature de son représentant légal

ANNEXE 1 Véhicule de type 9 places thermique

VERSION DE BASE

1. CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

- 8 places pour les passagers

- Carrosserie peinture blanche

- Coffre arrière en sus des 9 places (véhicule type long)

2. CHAINE CINEMATIQUE

- Moteur carburant diesel norme Euro 6 E avec une puissance minimum de 100 KW

- Motorisation compatible avec carburant norme EN 590 et EN 15940

- Boite à vitesses mécanique

3. AMENAGEMENTS

- Deux portes latérales

- Vitres avant électriques

- Régulateur / limiteur de vitesses

- Fermeture centralisée

- Verrouillage de sécurité à distance

- Sellerie en tissu

- Ordinateur de bord

- Ecran tactile avec connectivité des principaux smartphones

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, et dégivrants

- Plafonnier sur les 3 rangs

- Feux antibrouillards

- Feux halogènes

- Jantes acier

- Indicateur de perte de pression des pneus

OPTIONS

- Equipement UFR (avec maintien de 6 places et 2 strapontins pivotant ou basculant) et marchepied amovible côté droit

ANNEXE 2 Véhicule de type 9 places électrique

VERSION DE BASE

1. CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

- 8 places pour les passagers

- Carrosserie peinture blanche

- Coffre arrière en sus des 9 places (véhicule type long)

2. CHAINE CINEMATIQUE

- Moteur électrique avec une puissance minimum de 75 KW

- Prises de charge borne à borne

3. AMENAGEMENTS

- Deux portes latérales

- Vitres avant électriques

- Régulateur / limiteur de vitesses

- Fermeture centralisée

- Verrouillage de sécurité à distance

- Sellerie en tissu

- Ordinateur de bord

- Ecran tactile avec connectivité des principaux smartphones

- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, et dégivrants

- Plafonnier sur les 3 rangs

- Feux antibrouillards

- Feux halogènes

- Jantes acier

- Indicateur de perte de pression des pneus

OPTIONS

- Equipement UFR (avec maintien de 6 places et 2 strapontins pivotant ou basculant) et marchepied amovible côté droit

ANNEXE 3 Véhicule de type scolaire 20/22 places

VERSION DE BASE

1. CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

- 20 / 22 places assises pour les passagers

- Annexe 7 : pré-équipement UFR

- Longueur : 8 mètres maximum

- Hauteur maximale hors tout : 3 m au maximum

- Traitement anticorrosion, type cataphorèse souhaitée

- Carrosserie peinture blanche,

- 2 trappes de toit

- Réservoirs : carburant 90 litres minimum, AdBlue 20 litres minimum

2. CHAINE CINEMATIQUE

- Moteur carburant diesel, puissance minimum de 125 KW

- Motorisation compatible avec carburant norme EN 590 et EN 15940

- Boite à vitesses mécanique

- Jauge huile moteur

3. SUSPENSION - ROUES - FREINAGE

- Roues indépendantes à l’avant

- Roues arrière jumelées

- Freins à disques à l’avant et à l’arrière

- Système de freinage auxiliaire ABS et AEBS

- Système anti-patinage

- Ralentisseur couplé à la pédale de frein avec interrupteur au tableau de bord

4. POSTE DE CONDUITE

- Eclairage du poste de conduite

- Siège conducteur à suspension mécanique 1 accoudoir

- Pare soleil frontal à commande manuelle

- Séparation passagers/conducteur

- Vide-poche conducteur condamnable à proximité du poste de conduite

- Limiteur de vitesse

- Tachygraphe étalonné, type VDO-DTCO souhaité

- Ethylotest type Dräger souhaité

- Radio, sonorisation pour les passagers

5. EQUIPEMENT INTERIEUR

- Chauffage autonome à eau chaude

- Glaces latérales basculantes, minimum 4

- Equipement arrêt demandé

- Fauteuils passagers fixes montés sur rails avec coques anti vandalisme à l’arrière

- Accoudoirs ou cales hanches

- Eclairage du compartiment passager + nuit

6. EQUIPEMENT EXTERIEUR

- Feux avant full led,

- Feux antibrouillards avant et arrière

- Feux clignotants, signal de détresse et feux stop avec répétiteurs arrière en hauteur

- Feux de détresse couplés avec l’ouverture des portes

- Rétroviseurs dégivrants avec vision angle avant droit

7. AMENAGEMENTS ELECTRIQUES / ELECTRONIQUES

- Prise FMS

- Prédisposition Annexe 11 avec support avant et pré câblage avant, latéral, et arrière

- Pictogrammes « transport d’enfants » à led à l’avant et à l’arrière, couplé à l’ouverture des portes, et déconnectables avec interrupteur au tableau de bord

- Prise 12V et USB au tableau de bord

- Disjoncteurs thermiques souhaités,

OPTIONS

- Boite automatique

- Clim passagers

- Ralentisseur